煤矿拍照规范

井工煤矿

前置规范

井下拍摄为专项任务，仅限持有煤矿下井资质或经矿方安全培训陪同入井的人员承接；普通矿业信息调查专员仅负责地面拍摄和文件收集。

1.格式：JPG，单张800KB～4.5MB，航拍大图上限5MB，长边≥2000px；

2.井下拍摄：设备必须防爆本安型相机，禁止普通手机井下拍摄；

3.设备铭牌、编号牌单独拍摄特写，全景不作强制要求，全景交代区位，特写拍铭牌、仪表读数；

4.全部实拍无修图遮挡裂缝、锈蚀、设备破损、支护缺陷等真实状态。

一、地面厂区整体（必拍12张，航拍优先）

1.无人机航拍矿区全域全景（封面主图，圈定采矿用地边界、工业广场、排土场、煤堆场）。不具备航拍条件时可从矿区制高点拍摄全景替代。

2.矿区大门、企业名称标牌、门卫值班室

3.工业广场全景（办公楼、机修车间、储煤仓、矸石仓、运输道路）

4.矿区地磅房、称重系统、电子地磅刻度特写

5.原煤露天堆场全景+堆煤厚度特写（证明在产存货量）

6.矸石堆场、排土场全貌

7.主干道、货车进出装卸区、货车停靠平台

8.办公楼外立面、调度指挥中心大楼外观

9.职工宿舍、食堂、澡堂配套生活区

10.地面污水处理站、沉淀池全景

11.矿区围墙、界桩、采矿权范围标识

12.外部主干道、周边村镇配套（区位佐证）

二、井口主生产系统（主、副、风井，15张）

主斜井/立井（出煤井）

1.井口全景、井口标识牌、提升系统整体

2.皮带井口卸载点、皮带机头设备全貌

3.主提升机绞车房外部+内部整机全景

4.绞车电机、减速机铭牌特写、操作台仪表读数

5.井口挡车栏、防跑车安全装置特写

副井（人员、物料下井）

6.副井罐笼/人车进出口、候车室

7.人车轨道、轨道防护设施

通风系统（关键资产）

8.主通风机房厂房外观

9.主扇风机整机、风机铭牌、电流电压仪表特写

10.防爆风门、反风装置全套设备

11.回风井井口、瓦斯抽放地面泵站全景

12.瓦斯抽采管道、储气罐、流量计特写

洗选配套（有洗煤厂必拍）

13.洗煤车间整体外立面

14.重介分选、浮选主机设备全景

15.精煤、中煤、矸石分仓仓体

三、井下核心生产区域（井下防爆拍摄，分采掘、运输、硐室）

（一）综采工作面（核心资产，10张）

1.工作面全景（采煤机、液压支架完整布局）

2.采煤机整机、机身铭牌、截割滚筒特写

3.全套液压支架、支架编号、支护状态

4.刮板输送机、前后溜机头机尾防护装置

5.工作面进风、回风隅角瓦斯传感器（T0/T1/T2探头）

6.超前支护巷道、单体液压支柱支护全貌

7.工作面监控摄像头、声光报警装置

8.工作面皮带转载点、防尘喷雾装置

9.巷道顶板、两帮支护（锚杆、锚索特写）

10.工作面排水泵、水仓入口

（二）掘进工作面（5张）

1.综掘机整机全景、设备铭牌

2.掘进迎头支护、锚杆钻机作业点位

3.局部通风机、风筒完整铺设画面

4.掘进巷道皮带运输系统

5.迎头瓦斯、粉尘监测探头特写

（三）井下主运输系统（8张）

1.主运输皮带大巷整体纵深全景

2.皮带机头、机尾、跑偏、烟雾、温度保护装置特写

3.皮带转载点、防灭火喷淋

4.轨道大巷、电机车、矿车整车

5.无极绳绞车、绞车控制台

6.煤仓上口、煤仓下口放煤装置

7.井下消防管路、洒水灭尘管道

8.巷道消防沙、灭火器存放点

（四）井下关键硐室（9张）

1.中央变电所硐室全景、防爆开关柜、铭牌仪表

2.水泵房、主排水泵机组、压力表、水位标尺

3.充电硐室（矿灯、自救器充电架全貌）

4.爆破材料库外部、防爆门禁、隔离栅栏

5.瓦斯抽采井下钻场、钻机设备

6.避险硐室全套设施（供氧、供水、通讯设备）

7.测风站、风速仪读数特写

8.井下调度通讯电话、人员定位基站

9.工具存放硐室、大型维修设备

四、地面机电、辅助配套设施（10张）

1.机修车间厂房全景、车床、焊机、维修设备

2.地面配电室、高压变压器、开关柜、计量电表

3.空压机机房、储气罐、管道压力表

4.锅炉房、供暖系统设备

5.消防水池、消防泵房、全套消防器材

6.水处理设备、污水在线监测仪表

7.油料库房、油脂存储罐、防爆存放区

8.职工矿灯自救器发放室、完好设备

9.厂区监控调度大厅、大屏实时井下画面

10.人员定位、瓦斯监控地面主机机房

五、安全监测、灾害治理专项（8张）

1.瓦斯监控系统地面主机、实时数据界面

2.井下各类气体传感器、粉尘传感器实拍点位

3.水文观测孔、井下探放水钻机、放水管道

4.冲击地压监测设备、应力在线监测主机

5.井下消防管路、隔爆水袋/水槽全覆盖画面

6.自救器、防爆工具、阻燃皮带合格证铭牌

7.井下各类安全警示标识、避灾路线图

8.反风演习记录（如有展板或台账优先拍摄）；安全设备校验检测报告原件封面及签章页

六、存货、权属、证照佐证照片

1.原煤堆存货全景、存货全景+近景特写（证明当前生产库存）

2.采矿许可证正本、副本原件实拍

3.安全生产许可证、营业执照原件

4.矿山地质储量报告、矿区坐标图纸实拍

5.设备采购铭牌、大型设备合格证特写

6.采矿权界桩、拐点坐标标识

露天煤矿

1.露天采场航拍全域、开采台阶、边坡支护

2.挖掘机、自卸卡车、破碎机、运输胶带设备

3.排土场、截排水沟渠、边坡监测点位

4.穿孔爆破设备、炸药临时存放库

5.覆盖剥离、采掘、运输、排土、边坡监测等核心系统